	Curtea  Constituţională a RM

Reconstrucţia intrării principale în sediul Curţii Constituţionale (pantă de acces pentru invalizi) 
	Formular Nr.7

WinСmeta



	(denumirea obiectivului)
	


DEVIZ  LOCAL № 1
 Lucrari  de  reparatie  a  scarii

	Valoarea de deviz                                               Lei


Intocmit in preţuri  curente 09.08.2016

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( scara  existenta)


	m3
	3,9000

	2
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris


	m3
	2,2000

	3
	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( scara  noua  si  pandus )


	m3
	6,1600

	4
	RpCC01A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime


	m2
	9,4800

	5
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI )


	kg
	83,0300

	6
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 A III )


	kg
	119,6060

	7
	CK10Apr
	Confectionarea  si  instalarea  copertinei


	m2
	4,5000

	8
	R4A33A
	Restaurarea si reconstituirea detaliilor arhitecturale de perete cu iesindul pina la 20 cm inclusiv, cu confectionarea pietrelor din placi taiate, detalii arhitecturale netede, drepte (centuri, profiluri trase, briuri): calcar (marmura grupa V) 


	m2
	10,0000

	9
	CG19A1
	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri  (trepte )


	m2
	16,3400

	10
	CG19A1
	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri


	m2
	7,0000

	11
	CG19A1
	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri  (andus )


	m2
	6,8000

	12
	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)


	m2
	180,0000

	13
	DE13B
	Pavaj vibropresat (culoarea sur) executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x6cm sau 10x10x6cm

	m2
	180,0000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Asigurari  sociale  si  medicale
	27,5 %
	

	
	
	TOTAL
	 
	

	
	
	Transportarea  materialelor
	
	

	
	
	TOTAL
	 
	

	
	
	Cheltuieli  de  regie
	
	

	
	
	TOTAL
	 
	

	
	
	Beneficiu  de  deviz
	
	

	
	
	TOTAL
	 
	

	
	
	Taxa  de  valoare  adaugata
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclisiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


